UYARILAR, GÜVENLİK KURALLARI

GÜVENLİ SİLAH KULLANIMININ TEMELLERİ

SORUMLULUK

GENEL BİLGİLER

TEMEL ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

SEM-223

SEM-223P

SEM-223M

SEM-223L

TAŞIMA ÇANTASI İÇERİĞİ

BAKIM KİTİ İÇERİĞİ

EMNİYETİN ÇALIŞMASI

TABANCANIN DOLDURULMASI

NİŞANGAH SİSTEMİ VE AYARLAMASI

NİŞAN ALMA VE ATIŞ

TABANCANIN BOŞALTILMASI

TUTUKLUĞUN GİDERİLMESİ

SAHRA SÖKÜMÜ

Geri Tepme Yayının Mekanizmadan Çıkarılması

Alt Gövdenin Üst Gövdeye Montajı

Şarjör Komplesi

KULLANICI SEVİYESİ BAKIM ve TEMİZLİK

Bakım Aralıkları

DEPOLAMA

YEDEK PARÇA KATALOĞU

Demonte Resim

Parça Listesi

USA hariç Dipçik komplesi (Tek Sayfa)

UYARILAR, GÜVENLİK KURALLARI

UYARILAR

Çocuklar ateşli silahlara ilgi duyabilir ve onları kullanabilir, bu da ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Silahı kilitli, boş ve kullanılmadığı zamanlarda mühimmattan ayrı tutarak çocukların erişimini engelleyin. Bir çocuğun eline geçecek ve uygunsuz bir şekilde kullanacağı bir silah bulundurursanız, para cezasına çarptırılabilir veya hapse atılabilirsiniz.

Ateşli Silah Güvenliği Size Bağlı

Bir silah ancak onu kullanan kişi kadar güvenlidir. Bir ateşli silahı kullanırken asla aşırı dikkatli olamazsınız. Namluyu güvenli bir yöne doğrultmamak, hedefinizden ve arkasında ne olduğundan emin olmamak, emniyeti düzgün bir şekilde devreye sokmamak, mühimmatı fişek yatağında bırakmak veya uygun olmayan dolumlar kullanmak gibi dikkatsizlikler genellikle atış kazalarının nedenidir. Bir mermi ateşlendikten sonra asla geri çağrılamayacağından, silah kullanımındaki bu tür hatalar can kaybı, ciddi yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilir, bu nedenle yeni ateşli silahınızı kullanmaya başlamadan önce güvenli silah kullanımı ve saklama ilkelerini öğrenmeniz sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için çok önemlidir. Tüm ateşli silahlar aynı olmadığından, bu ilk ateşli silah alımınız olmasa bile lütfen bu talimat kitabını baştan sona okuyun, güvenli bir atıcı olun. Güvenli bir atıcı olmanın ilk adımı, ateşli silahların güvenli kullanımı ve taşınmasına ilişkin kuralları öğrenmektir. Silah kullanımında güvenlikten daha önemli bir şey yoktur.

Ateşli silahları kullanmaya başlamadan önce Ateşli Silah Güvenliğinin On Emri hafızanıza kazınmalıdır. Bu kurallar, sahada, poligonda veya evde ateşli silahlarla uğraşan tüm kişilerin uyması gereken kurallardır. Lütfen yeni silahınızı kullanmaya başlamadan ve hatta kutusundan çıkarmadan önce bu kuralları okuyun, gözden geçirin ve anlayın. Unutmayın, ateşli silahların güvenliği size bağlıdır! Bu güvenlik kurallarını ezberlemek silah kazalarını önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen ateşli silahınızı kullanmadan önce bu güvenlik kurallarını inceleyin.

KURAL 1

Her zaman Namluyu Güvenli Bir Yönde Tutun.

Bu en temel ve en önemli güvenlik kuralıdır. Güvenli bir yön, kazayla silahın ateşlenmesinin kendinizin, başkalarının yaralanmasına veya maddi hasara neden olmayacağı bir yöndür. Bu özellikle ateşli silahınızı doldururken veya boşaltırken önemlidir. Silahınızı asla ateş etmek niyetinde olmadığınız bir şeye doğrultmayın. Her silaha her zaman doldurulmuş gibi davranın.

KURAL 2

Ateşli Silahlar Kullanılmadıkları Zaman Boşaltılmalıdır.

Ateşli silahlar yalnızca arazide veya atış poligonunda veya atış alanındayken doldurulmalıdır. Kullanılmadığında, ateşli silahlar ve mühimmat güvenli bir yerde, ayrı ayrı olarak emniyete alınmalıdır. Bu veya herhangi bir ateşli silahı kullanırken veya bir başkasına verirken, fişek yatağını gözle kontrol edin. Asla bir silahın boş olduğunu varsaymayın, çünkü onu en son kullanan kişi siz olmayabilirsiniz.  Dolu bir silahla asla takılabilecek engelleri aşmaya çalışmayın, bir ağaca tırmanmayın, bir dereden geçmeyin veya garip bir hareket yapmayın. Şüpheye düştüğünüzde, silahınızı boşaltın! Dolu bir ateşli silahı asla kendinize veya başka bir kişiye doğrultmayın. Dolu bir silahı asla bir kında, takılı olmayan bir kılıfta veya bir silah çantasında taşımayın.

KURAL 3

Silahınızın Emniyetine Tamamen Güvenmeyin.

Tetiğe baskı uygulamıyor olsanız bile, her silaha her an ateş edebilecekmiş gibi davranın. "Bir ateşli silahın "emniyeti" mekanik bir cihazdır ve her cihaz gibi mümkün olan en kötü zamanda çalışmayabilir ve işlevini yerine getiremeyebilir. İçinde bir mermi varken silahınızın boş olduğunu düşünebilirsiniz. Bir silahı asla dikkatsizce tutmayın. "Emniyet açık" diye silahın ateş almayacağından emin olamazsınız. Ateş etmeye hazır olana kadar asla silahın tetiğine dokunmayın. Doldurma veya boşaltma sırasında parmaklarınızı tetikten uzak tutun. Emniyet devredeyken veya emniyet "EMNİYETLİ" ve "ATEŞLEME" konumları arasında konumlandırılmışken asla tetiği çekmeyin.

Alkol, uyuşturucu veya muhakemenizi etkileyebilecek ilaçlar aldıktan sonra asla ateşli silahları kullanmayın. Güvenli ateşli silah kullanımı uyanık olmayı ve dikkatinizi toplamayı gerektirir. Alkol aldıktan sonra ateşli silahı güvenli bir şekilde kullanamazsınız. Ateşli silah kullanırken muhakemenizi veya fiziksel koordinasyonunuzu bozabilecek herhangi bir şeyi asla tüketmeyin.

KURAL 4

Hedefinizden Emin Olun ve Hedefin Ötesinde Ne Var!

Ateşlendikten sonra, bir mermi (veya mermi şarjörü) asla geri döndürülemez; bu nedenle ateş etmeden önce merminin nereye gideceğini ve neye çarpacağını bilin. Atışınızın birini yaralamayacağından veya hedefin ötesinde bir şeye isabet etmeyeceğinden emin olun. Asla gürültüye, bir harekete veya kesin olarak tanımlayamadığınız herhangi bir nesneye doğru ateş etmeyin. Küçük kalibre bir merminin 1 milden fazla yol kat edebileceğini unutmayın. Atışınızın yamaç gibi güvenli bir dayanağı olduğundan emin olun. Hedefinizi ıskalarsa kurşunun ne kadar uzağa gideceğini aklınızda bulundurun. Düşüncelerinizden ve kararlarınızdan siz sorumlusunuz.

KURAL 5

Doğru Mühimmat Kullanın.

Her ateşli silah belirli bir kalibrede mühimmat kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ateşli silahınız için doğru mühimmatı kullanmanız önemlidir. Silahınızla kullanacağınız doğru mühimmatla ilgili bilgiler silahın kullanım kılavuzunda ve silahın üzerindeki üretici işaretlerinde yer almaktadır. Yanlış mühimmatın, yanlış doldurulmuş mühimmatın veya aşınmış mühimmatın kullanılması ateşli silahın tahrip olmasına, ciddi yaralanmalara ve/veya ölüme neden olabilir. Silahınıza koymadan önce her mühimmatı inceleyerek uygun kalibrede ve iyi durumda olduğundan emin olun.

KURAL 6

Tetik Çekildiğinde Silahınız Ateş Almazsa, Dikkatli Davranın.

Tetik çekildiğinde bir fişek veya kovan ateş almazsa, KURAL 1’i uygulayın ve silahın namlusunu güvenli bir yöne doğrultun. Mühimmatın ateşlenmesinin gecikmediğinden emin olmak için en az 1 dakika bekleyin ve namluyu menzilde tutun. Dikkatli davranın. Ateşli silahı boşaltın ve mühimmatı güvenli bir şekilde imha edin.

KURAL 7

Atış Yaparken Her Zaman Göz ve Kulak Koruması Kullanın.

Atış gürültüsüne maruz kalmak işitme duyusuna kalıcı zarar verebilir. Barut, saçma artıkları ve fırlayan fişek kovanları gibi uçan parçalar gözlerinize zarar verebilir. Bu nedenle, atış yaparken hem göz koruması (atış gözlüğü gibi) hem de kulak koruması (ses kesici kulaklık gibi) takmak sağduyulu bir davranıştır. Ayrıca, silahınızı temizlerken veya sökerken, temizlik maddelerinin ve gergin parçaların (yaylar gibi) gözlerinize temas etmemesini sağlamak için göz koruması kullanın.

KURAL 8

Atış Yapmadan Önce Namlu İçinin Yabancı Maddelerden Arındırılmış Olduğundan Emin Olun.

Namluda yabancı bir madde (çamur, kum, toprak, çöp, çakıl, kar vb. maddeler) varken ateşli bir silahı ateşlemek kişisel yaralanma, maddi hasar ve/veya ölümle sonuçlanabilir. Silahınızı doldurmadan önce, içinde mühimmat olmadığından emin olmak için fişek yatağını ve şarjörü kontrol edin. Ayrıca, namlunun içini kontrol ederek herhangi bir engel bulunmadığından emin olun. Namludaki az miktarda çamur, kar veya fazla yağlama yağı veya gres bile aşırı basınca neden olarak namlunun şişmesine veya patlamasına yol açabilir ve bu da atıcıyı ve çevredekileri yaralayabilir veya öldürebilir. Her atış seansından hemen önce namluyu temizlemeyi ve bir temizleme çubuğu ile tıkanıklıkları kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir fikirdir. Ateşleme sırasında çıkan ses veya tepme düşük veya zayıf görünüyorsa veya bir şeyler "doğru" hissettirmiyorsa, ateşlemeyi derhal durdurun ve namluda herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olmak için kontrol edin. Bir silaha küçük boyutlu bir kovan veya fişek yerleştirmek daha küçük mühimmatın namluda başarısız olmasına ve bir engel olarak ortaya çıkmasına neden olabilir. Daha sonra bir mermi ateşlendiğinde, namlu patlayarak atıcının ve çevredekilerin yaralanmasına neden olabilir. Referans için KURAL 5'i tekrar okuyun.

KURAL 9

Silahınızı Değiştirmeyin veya Modifiye Etmeyin ve Düzenli Olarak Bakımını Yaptırın.

Ateşli silahlar, orijinal hallerinde düzgün çalışacak şekilde tasarlanmış karmaşık mekanizmalardır. Üretiminden sonra bir ateşli silah üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik veya tadilat silahı güvensiz hale getirebilir ve garantisini geçersiz kılar. Tetik, mekanik emniyet veya ateşli silahınızın diğer mekanizmalarını değiştirerek kendi güvenliğinizi veya başkalarının güvenliğini tehlikeye atmayın. Silahınızın düzgün çalışıp çalışmadığını periyodik olarak kontrol ettirmeli ve yetkili bir silah ustasına bakım yaptırmalısınız.

KURAL 10

Ateşli Silahınızın Mekanik ve Kullanım Özelliklerini Öğrenin.

Tüm ateşli silahlar aynı şekilde çalışmaz. Ateşli silahları taşıma, kullanma ve çalıştırma yöntemi her silahın mekanik özelliklerine göre değişir. Bu nedenle, söz konusu ateşli silah için güvenli taşıma, doldurma, boşaltma ve taşıma prosedürlerinin yanı sıra genel olarak güvenli silah kullanma kurallarına aşina olmadan hiçbir ateşli silahı kullanmamalısınız.

GÜVENLİ SİLAH KULLANIMININ TEMELLERİ

- Her zaman namluyu güvenli bir yönde tutun.

- Ateşli silahlar kullanılmadıkları zaman boş olmalıdır.

- Silahınızın emniyetine tamamen güvenmeyin.

- Hedefinizden emin olun ve hedefin ötesinde ne olduğuna emin olun.

- Silahınız için doğru mühimmat kullanın.

- Tetik çekildiğinde silahınız ateş almazsa, dikkatli davranın, çare bulun.

- Atış yaparken her zaman göz ve kulak koruması kullanın.

- Atış yapmadan önce namlu içinin yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.

- Ateşli silahınızı değiştirmeyin veya modifiye etmeyin ve ateşli silah(lar)ınızın bakımını düzenli olarak yaptırın.

- Kullandığınız silahın mekaniğini ve kullanım özelliklerini öğrenin.

Güvenli silah kullanımı size bağlıdır! Güvenli bir atıcı, bilgili bir atıcıdır.

UYARI! Ateşli silahınızda tutukluk veya mekanik bir arıza meydana gelirse (barut/gaz püskürtmesi, kovanı şişmiş veya yırtılmış, kapsülü delinmiş mühimmat) veya ateşleme sesi doğru gelmiyorsa, ATIŞI HEMEN DURDURUN VE SİLAHINIZI BOŞALTIN. Bir atış daha DENEMEYİN. Boşaltıldığından emin olduğunuz silahınızı incelenmesi için yetkili bir silah ustasına götürün. Sadece fişek yatağını kontrol ettiğiniz için silahın boş olduğunu varsaymayın. Ayrıca herhangi bir tıkanıklık için namlu içini de kontrol etmelisiniz.

UYARI! Silahınızı doldurmadan önce kullandığınız mühimmatın temiz, hasarsız ve uygun kalibrede olduğundan emin olun. Bu silahın üreticisi ve distribütörü, yeniden üretilmiş, yeniden doldurulmuş veya elle doldurulmuş mühimmat kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Sadece fabrikadan yeni çıkmış, kaliteli mühimmat kullanın. Uygun olmayan kalibrede veya kalitede mühimmat kullanımı, ateşleme sırasında yaralanma, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilir. Unutmayın, ateşli silahların güvenliği, kullandığınız mühimmatın üreticisi tarafından sağlanan uyarılara uymanıza bağlıdır.

SORUMLULUK

Ürünlerimiz, ATEŞLİ SİLAHLAR olarak sınıflandırılır ve AKDAŞ tarafından, ateşli silahın arızalanmasından, fiziksel yaralanmadan veya tamamen veya kısmen aşağıdakilerden kaynaklanan maddi hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağımız anlayışıyla satılmaktadır:

• Ceza gerektiren veya ihmalkar atışlar

• Uygunsuz, dikkatsiz veya kötü niyetli kullanım

• Yetkisiz değişiklikler veya parça değişimi

• Arızalı, uygunsuz, elle doldurulmuş veya yeniden doldurulmuş mühimmat

• Korozyon/Bakım ihmali

• Doğrudan ve dolaysız kontrolümüz dışındaki diğer etkiler

Bu sınırlama, sorumluluğun sözleşmeye, ihmale veya kusursuz sorumluluğa (her türlü uyarı yapılmaması dahil) dayalı olarak ileri sürülmesinden bağımsız olarak geçerlidir. AKDAŞ SİLAH A.Ş. hiçbir durumda mülkün kullanım kaybı, ticari kayıp, kazanç veya kâr kaybı gibi arızi veya dolaylı olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu kılavuzu ateşli silahınızın yanında bulundurun. Uyarıları, çalıştırma talimatlarını ve güvenlik prosedürlerini anladığınızdan emin olun. Ateşli silahı ödünç verirken veya satarken, bu kılavuzun da silahla birlikte verildiğinden emin olun. Bu kılavuzun bir kopyasını Akdaş Silah A.Ş.' den talep edebilirsiniz.

ATEŞLİ SİLAHLARIN GÜVENLİĞİ TAMAMEN ATICININ SORUMLULUĞUNDADIR. TÜM ATEŞLİ SİLAHLARA HER ZAMAN DOLU GİBİ MUAMELE YAPIN!

ÖNEMLİ! ATEŞLİ SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE BU KİTAPÇIKTA BÖLÜMÜ VE UYARILARI OKUYUNUZ.

ODA GÜVENLİK BAYRAĞI

AKDAŞ ateşli silahı bir fişek yatağı emniyet bayrağı ile birlikte gönderilir. Fişek yatağı emniyet bayrağı, takıldığında mermi yatağına mermi sürülmesini engeller ve ateşli silahın fişek yatağının boş olduğunu kolayca görülebilen bir şekilde gösterir. Atım yatağı emniyet bayrağı, silahın kullanılmadığı her zaman silahın atım yatağına takılmalıdır. Birçok halka açık poligon, atış hattı soğukken hazne güvenlik bayraklarının takılmasını gerektirir.

ATEŞLİ SİLAHLARIN GÜVENLİĞİ TAMAMEN ATICININ SORUMLULUĞUNDADIR. TÜM ATEŞLİ SİLAHLARA HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ DAVRANIN!

ÖNEMLİ!

SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE BU KİTAPÇIKTAKİ BÖLÜM VE UYARILARI OKUYUNUZ

BURAYA BAYRAKLI MEKANIZMA RESMİ KONACAK

GENEL BİLGİ

SEM-223, SEM-223P, SEM-223M, SEM-223L satın aldığınız için tebrikler.

Doğru bakım ve kullanım ile size uzun ve güvenilir hizmet verecektir. SEM-223, SEM-223P, SEM-223M, SEM-223L, .223 fişek için hazneli yarı otomatik tabancalardır. Üst gövdede bulunan Picatinny rayları ve el kundağının yanlarında bulunan M-Lock, uyumlu ekipmanın takılmasına olanak tanır. Bu .223 Cal yarı otomatik tabanca, daha dengeli ve isabetli atış sağlayan blowback (geri tepme ile çalışan), kapalı ve kilitsiz sürgüye sahiptir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Kullanım ve taşıma kolaylığı için hafif ve ergonomik yapı,

- Yüksek aşınma direncine sahip krom kaplı çelik namlu,

- Üstten yay sistemi sayesinde dipçiksiz kullanım,

- Katlanır dipçik veya teleskopik dipçik ile kullanım imkanı,

- Namlunun altında, üstünde ve yanlarında ve üst gövdede bulunan Picatinny rayları, ek ekipmanın takılmasına ve kullanılmasına olanak tanır.

Silahın oklarla paça isminin gösterildiği yandan fotosu 2 foto da olabilir diğer yan

TEKNİK ÖZELLİKLER

foto

| SEM-223 |  |
| --- | --- |
| Kalibre | .223 Cal |
| Namlu Uzunluğu | 190.5 mm (7.5") |
| Namlu Malzemesi | AISI-SAE 4140 (42CrMo4) |
| Namlu Kaplaması | Krom |
| Gövde Malzemesi | 7075 T6 Alüminyum Alaşım |
| Namlu Ucu | 1/2-28 UNEF |
| Ateş Gizleyici | 46 mm (1.8") |
| Şarjör Kapasitesi | 10-20-30 Atım |
| Toplam Uzunluk (Dipçiksiz) | Min. 470 mm (18.5") |
| Ağırlık (Şarjörsüz) | Min. 2350 gr (5.18 lb) |
| Çalışma Sistemi | Geri Tepmeli Mekanizma |
| Çalışma Şekli | Yarı Otomatik |
| Selektör Yönü | Çift Yönlü |
| Tetik Çekme Kuvveti | 35-65 Newton (7.7-14 lb) |
| Kurma Kuvveti | 40-100 Newton (8.7-22 lb) |
| Emniyet | Horoz Tutucu |
| Nişangah | Mekanik Nişangah |
| Yükseklik | Yaklaşık 218 mm (8.58”) |
| Genişlik | Yaklaşık 57.5 mm (2.26”) |
| Menzil | 400 m (1312 ft) (Etkili) |
| Dağılım | 4 MOA / 100 m |
| İlk Hızı | 725(±50) m/s (2379 ft/s) |
| Namlu Profili | NATO Stanag 4172, Sağ dönüşlü 6 yiv-set, 1:7 Hatve |

foto

| SEM-223P |  |
| --- | --- |
| Kalibre | .223 Cal |
| Namlu Uzunluğu | 254 mm (10") |
| Namlu Malzemesi | AISI-SAE 4140 (42CrMo4) |
| Namlu Kaplaması | Krom |
| Gövde Malzemesi | 7075 T6 Alüminyum Alaşım |
| Namlu Ucu | 1/2-28 UNEF |
| Ateş Gizleyici | 46 mm (1.8") |
| Şarjör Kapasitesi | 10-20-30 Atım |
| Toplam Uzunluk (Dipçiksiz) | Min. 525 mm (20.65") |
| Ağırlık (Şarjörsüz) | Min. 2440 gr (5.38 lb) |
| Çalışma Sistemi | Geri Tepmeli Mekanizma |
| Çalışma Şekli | Yarı Otomatik |
| Selektör Yönü | Çift Yönlü |
| Tetik Çekme Kuvveti | 35-65 Newton (7.7-14 lb) |
| Kurma Kuvveti | 40-100 Newton (8.7-22 lb) |
| Emniyet | Horoz Tutucu |
| Nişangah | Mekanik Nişangah |
| Yükseklik | Yaklaşık 218 mm (8.58”) |
| Genişlik | Yaklaşık 57.5 mm (2.26”) |
| Menzil | 400 m (1312 ft) (Etkili) |
| Dağılım | 4 MOA / 100 m |
| İlk Hızı | 725(±50) m/s (2379 ft/s) |
| Namlu Profili | NATO Stanag 4172, Sağ dönüşlü 6 yiv-set, 1:7 Hatve |

foto

| SEM-223M |  |
| --- | --- |
| Kalibre | .223 Cal |
| Namlu Uzunluğu | 304.8 mm (12") |
| Namlu Malzemesi | AISI-SAE 4140 (42CrMo4) |
| Namlu Kaplaması | Krom |
| Gövde Malzemesi | 7075 T6 Alüminyum Alaşım |
| Namlu Ucu | 1/2-28 UNEF |
| Ateş Gizleyici | 46 mm (1.8") |
| Şarjör Kapasitesi | 10-20-30 Atım |
| Toplam Uzunluk (Dipçiksiz) | Min. 580 mm (22.84") |
| Ağırlık (Şarjörsüz) | Min. 2530 gr (5.58 lb) |
| Çalışma Sistemi | Geri Tepmeli Mekanizma |
| Çalışma Şekli | Yarı Otomatik |
| Selektör Yönü | Çift Yönlü |
| Tetik Çekme Kuvveti | 35-65 Newton (7.7-14 lb) |
| Kurma Kuvveti | 40-100 Newton (8.7-22 lb) |
| Emniyet | Horoz Tutucu |
| Nişangah | Mekanik Nişangah |
| Yükseklik | Yaklaşık 218 mm (8.58”) |
| Genişlik | Yaklaşık 57.5 mm (2.26”) |
| Menzil | 450 m (1476 ft) (Etkili) |
| Dağılım | 4 MOA / 100 m |
| İlk Hızı | 850(±50) m/s (2788 ft/s) |
| Namlu Profili | NATO Stanag 4172, Sağ dönüşlü 6 yiv-set, 1:7 Hatve |

foto

| SEM-223L |  |
| --- | --- |
| Kalibre | .223 Cal |
| Namlu Uzunluğu | 406.4 mm (16") |
| Namlu Malzemesi | AISI-SAE 4140 (42CrMo4) |
| Namlu Kaplaması | Krom |
| Gövde Malzemesi | 7075 T6 Alüminyum Alaşım |
| Namlu Ucu | 1/2-28 UNEF |
| Ateş Gizleyici | 46 mm (1.80") |
| Şarjör Kapasitesi | 10-20-30 Atım |
| Toplam Uzunluk (Dipçiksiz) | Min. 685 mm (26.97") |
| Ağırlık (Şarjörsüz) | Min. 2670 gr (5.89 lb) |
| Çalışma Sistemi | Geri Tepmeli Mekanizma |
| Çalışma Şekli | Yarı Otomatik |
| Selektör Yönü | Çift Yönlü |
| Tetik Çekme Kuvveti | 35-65 Newton (7.7-14 lb) |
| Kurma Kuvveti | 40-100 Newton (8.7-22 lb) |
| Emniyet | Horoz Tutucu |
| Nişangah | Mekanik Nişangah |
| Yükseklik | Yaklaşık 218 mm (8.58”) |
| Genişlik | Yaklaşık 57.5 mm (2.26”) |
| Menzil | 450 m (1476 ft) (Etkili) |
| Dağılım | 4 MOA / 100 m |
| İlk Hızı | 850(±50) m/s (2788 ft/s) |
| Namlu Profili | NATO Stanag 4172, Sağ dönüşlü 6 yiv-set, 1:7 Hatve |

TAŞIMA ÇANTASI İÇERİĞİ

ÇANTA RESMİ

ÇANTA İÇERİĞİ

| 1 | SEM-223 Serisi Yarı Otomatik Tabanca | 5 | Nişangah Ayar Aparatı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bakım ve Temizlik Kiti | 6 | Mekanizma tutucu plastik |
| 3 | Askı Kayışı | 7 | Kullanıcı El Kitabı |
| 4 | Şarjör | 8 | *Dipçik Komplesi |

* SEM-223, SEM-223P, SEM-223M, SEM-223L ile birlikte satın alınması durumunda

TEMİZLİK KİTİ VE İÇERİĞİ YERLEŞİMİ

Resmi

TEMİZLİK KİTİ VE İÇERİĞİ

| 1 | Bakım seti çantası | 4 | Esnek harbi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bronze helozonik namlu fırçası | 5 | Temizlik harbisi (ip) |
| 3 | 100% pamuktan daire temizlik fırçası | 6 | Temizlik yağı |

EMNİYETİN ÇALIŞMASI

Güvenli Pozisyon

Ateşli Silahın GÜVENLİ Pozisyona Seçilmesi:

Ateşli silahı EMNİYETLİ konuma getirmek için, tetik muhafazasının üst-arka tarafında bulunan Emniyet kolunu beyaz mermi şekline kadar döndürün. Emniyet kolunun konumu resimde gösterilen konumda olmalıdır, bu tetiği kilitleyecek ve ateşli silah ateşlenemeyecektir.

Ateşleme Pozisyonu

Ateşli Silahı Ateşleme Konumuna Getirmek:

Silahı ATEŞLEME konumuna getirmek için, tetik muhafazasının üst-arka

Tarafında bulunan emniyet kolunu kırmızı mermi şekline doğru döndürün.

Emniyet kolunun konumu resimde gösterilen konumda olmalıdır.

Bu, ateş modunu seçecek ve tetiğin çekilmesi bir merminin ateşlenmesine ve bir sonraki merminin yeniden yüklenmesine neden olacaktır.

TABANCANIN DOLDURULMASI

UYARI! Tabanca artık doludur ve emniyet kolu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirilir ve tetik çekilirse ateş edecektir! Çok dikkatli kullanın ve namluyu güvenli bir yöne doğrultun!

UYARI! Doldurmadan önce, namlunun içinde kir veya diğer engellerin bulunmadığından emin olun.

UYARI! Silahı doldurmadan önce doğru kalibrede ve iyi durumda olduğundan emin olmak için her fişeği kontrol edin.

UYARI! Kapalı bir yerde asla ateşli silah doldurmayın. Kazara boşalma maddi hasara, ciddi yaralanmaya ve/veya ölüme neden olabilir! Tabancanızı kapalı alanda test etmek için asla gerçek mühimmat kullanmayın.

UYARI! Doldurma sırasında parmaklarınızı tetikten uzak tutun.

UYARI! Namluyu güvenli bir yöne doğrultun.

1.	Emniyet kolunu GÜVENLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirin.

2.	Fişekleri şarjörün besleme dudaklarına birer birer bastırarak şarjörü doğru mühimmatla doldurun. Fişekleri şarjöre yerleştirirken, fişek tabanının şarjörün arkasına temas ettiğinden emin olun.

3.	İlk elinizle silahı, diğer elinizle de şarjörü alın. Şarjörü alttaki şarjör yuvasına yerleştirin.

4.	Şarjör mandalının yerine oturduğunu hissedene kadar şarjörü içeri bastırın. Yerine kilitlendiğinde duyulabilir bir klik sesi duymalısınız, doğru şekilde kilitlendiğinden emin olmak için şarjörü aşağı çekin.

5.	Parmaklarınızı tetikten uzak tutarak namluyu güvenli bir yöne doğrultun.

6.	Emniyet kolunu ATEŞLEME 'beyaz mermi şekli' konumuna getirin

7.	Silahı bir elinizle tutarken, diğer elinizle kurma kolunu iki taraftan tutarak arkaya doğru çekerek mekanizmayı ayırın. Kurma kolunu serbest bırakarak ve ileri doğru hareket etmesini sağlayın. Yay basıncı altında hızla ileri doğru hareket ederken, mekanizma şarjörden bir mermi çıkaracak ve fişek yatağına yerleştirecektir. Tabanca artık dolu ve ateşlemeye hazırdır.

8.	DİKKAT: KURMA KOLUNU SERBEST BIRAKIRKEN, İRCA YAYINDAN KAYNAKLANAN BASINÇ ALTINDA OLDUĞUNDAN, SIKIŞMA TEHLİKELERİNİ ÖNLEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN. GERGİNLİK ALTINDA KURMA KOLU VE MEKANİZMANIN İLERİ İÇİN SERBESTÇE HAREKET ETMESİNE İZİN VERMEK ÖNEMLİDİR. İLERİ GİDERKEN, KURMA KOLUNU VE MEKANİZMAYI YAVAŞLATMAYA ÇALIŞMAYIN, BU ATEŞLEMEME NEDENİ OLACAKTIR.

9.	Ateş etmek istemiyorsanız, lütfen emniyetin GÜVENLİ 'beyaz mermi şekli' konumunda olduğundan emin olun

UYARI! Tabanca artık doludur ve emniyet kolu ATEŞ 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirilir ve tetik çekilirse ateş edecektir! Çok dikkatli kullanın ve namluyu güvenli bir yöne doğrultun!

NİŞANGAH SİSTEMİ VE AYARLAMASI

SEM-223, SEM-223P, SEM-223M, SEM-223L  model nişangah sistemi ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Her iki parçada atış ayarlarını ve nişangah sistemini dış darbelere karşı korur.  Sağ sol yukarı aşağı türkçe

Doğru nişan alma için arpacık üzerinde bir yükseklik ayarı vardır. Bu ayar, hedef vuruşlarını yukarı veya aşağı ayarlamanıza olanak tanır

Arpacıkta yaprak delikli gez bulunmaktadır. Arpacığın yanındaki ayar vidasını çevirerek atışları sağa veya sola kaydırabilirsiniz.

SEM-223, SEM-223P, SEM-223M, SEM-223L namlularının ucunda, bastırıcı montaj seçenekleri için 1/2x28 dişli ve 3 pabuçlu hızlı bağlantı vardır.

NİŞAN ALMA VE ATIŞ

UYARI! Ateşlemeden sonra namlu çok sıcak olacaktır!

UYARI! Parmaklarınızı namludan uzak tutun! Namluya dokunmaktan veya sıcak namluyu ısıdan zarar görebilecek veya tutuşabilecek nesnelerle temas ettirmekten kaçının!

UYARI! Kazara ateş alma riskini en aza indirmek için tabancanızı kullandıktan sonra ve temizlemeden ve saklamadan önce hemen boşaltın. Tabancanız ateş almazsa, askıda ateşleme (yavaş ateşleme) durumunda en az 30 saniye hedefe doğrultulmuş halde tutun. Eğer mermi ateş almazsa, önce şarjörü çıkartın, makaraya maruz kalmamaya dikkat ederek, canlı mermiyi çıkarmak için şarj kolunu çalıştırın.

1.	İyi bir isabet sonucu elde etmek için tabancayı hedefin orta-orta noktasına doğrultun.

Bu tabancayı ateşlerken, spor aktivitenize en uygun yöntemi bulana kadar farklı atış stillerini denemeniz gerekebilir. Tabancayı her zaman güvenli bir namlu yönünü koruyabileceğiniz şekilde ateşlemeyi unutmayın.

2.	ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirerek emniyet kolunu devreden çıkarın.

3.	Hedefinize nişan aldıktan sonra parmağınızı tetiğe yerleştirin.

4.	Nişangahınızı hedefe hizalayın. İlk mermiyi ateşlemek için tetiği yavaşça çekin.

5.	Yarı otomatik bir tabanca olarak, tabancanın hareketi (hareketli parçaları) ilk mermi ateşlendikten sonra dönecektir. Sürgü arkaya doğru hareket ederken, çıkarıcı boş kovanı fişek yatağından çekecek ve tabancadan çıkaracaktır. (Tabancanın her iki yanında, dışarı atılan fişek kovanı veya tabancadan çıkan gazlar nedeniyle yaralanabilecek kişilerin bulunmadığından emin olun).

NOT: Tetiğe tekrar basılırsa tabanca ateş alacaktır! Tabancayı güvenli bir yöne doğrultun. Tabancayı ateşlerken parmaklarınızı namludan uzak tutun.

6.	Şarjör boşalana kadar bu şekilde ateş etmeye devam edilebilir.

7.	Son mermi ateşlendiğinde tabanca sürgü yakalaması yapacaktır.

8.	Ateşleme tamamlandığında, emniyet kolunu GÜVENLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirin.

TABANCANIN BOŞALTILMASI

UYARI! Fişek yatağında bir fişek varken tetik çekilirse, şarjör çıkarılırsa tabanca ateş alacaktır.

UYARI! Düşürülmesi halinde, fişek yatağında bir fişek varken ve emniyet kolu 'kırmızı mermi şekli' konumundayken herhangi bir ateşli silah ateş alabilir.

UYARI! Atış bittiğinde, tabancayı boşaltmak için, atış bittikten sonra emniyet kolunu EMNİYETLİ - beyaz mermi konumuna getiremezsiniz. Bunun için şarj kolunu (en fazla 1-2 cm veya yarım inç) klik sesine kadar çekip bırakmanız gerekir. Bu şekilde horoz emniyetli pozisyonuna dönecek ve silahı EMNİYETLİ - beyaz mermi pozisyonuna alabileceksiniz.

1. Emniyet kolunu GÜVENLİ 'beyaz mermi şekline' getirin. Emniyet kolunu, GÜVENLİ 'beyaz mermi şekline' getirin.

2. Şarjörü tabancadan çıkarın. Bir elinizle tabanca kabzasını tutarken, diğer elinizin başparmağını kullanarak şarjör serbest bırakma kolunu ileri doğru bastırın. Artık şarjörü aşağı çekebilecek ve gövdedeki şarjör yuvasından çıkarabileceksiniz.

3. Emniyet kolunu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirin. Şarj (kurma) kolunu arkaya doğru çekin. Kol tamamen arkaya geldiğinde, tabancanın sol tarafında bulunan sürgü yakalama düğmesinin alt tarafına basın. Bu, sürgüyü açık olarak kilitleyecektir. Boş olduğundan emin olmak için fişek yatağını kontrol edin. Fişek yatağının boş olduğunu ve tabancada şarjör olmadığını belirledikten sonra, sürgü yakalama düğmesinin üst kısmına basarak sürgünün ileri gitmesine izin verin. Emniyet kolunu GÜVENLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirin.

TUTUKLULUKLARIN GİDERİLMESİ

UYARI! Namluyu güvenli bir yöne doğrultun.

1.	Emniyet kolunu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirin. Şarjörü tabancadan çıkartın. Şarj (kurma) kolunu geriye doğru çekin. Kurma Kolu tamamen geriye geldiğinde, tabancanın sol tarafında bulunan sürgü yakalama düğmesinin alt tarafına bastırın. Bu sürgüyü kilitleyecektir. Boş olduğundan emin olmak için fişek yatağını kontrol edin. Fişek yatağının boş olduğunu ve tabancada şarjör olmadığını belirledikten sonra, sürgü yakalama düğmesinin üst kısmına basarak sürgünün ileri gitmesine izin verin. Emniyet kolunu GÜVENLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirin.

2.	Fişek yatağında bir mermi (boş veya dolu) varsa, mekanizmayı, mekanizma yakalama düğmesi ile serbest bırakın, güvenli bir konumda tekrar ateşlemeyi deneyin. Ateş etmezse, emniyet kolunu EMNİYETLİ - beyaz mermi konumuna getirin, ardından (arkaya ve öne doğru) üst gövde tutma pimlerini serbest bırakın, üst gövdeyi elinizle çıkarın, sürgüyü çıkarın. Eğer mermiyi çıkaramıyorsanız, mermiyi çıkarmak ve düzgün çalıştığından emin olmak için tabancayı yetkili bir silah ustasına götürün.

3.	 Tetiği çektikten sonra fişek yatağında bir fişek kalması ve çıkarıcının bunu çıkaramaması durumunda (ateşlenmiş olsun ya da olmasın), şarjörü çıkarmalı, ardından fişeği çıkarmayı denemek için şarj/kilitleme kolunu birkaç kez çek-bırak yaparak mühimmatı çıkarmayı deneyin.  Bu işlem mühimmatı çıkarmazsa, şarj/kilitleme kolunu arkaya doğru çekin. Kol tamamen arkaya geldiğinde, tabancanın sol tarafında bulunan mekanizma yakalama düğmesinin alt tarafına bastırın. Bu, mekanizmayı açık olarak kilitleyecektir. Fişeği çıkarmaya çalışmadan önce tabancanızı sahada sökmek için bu kılavuzda bulunan talimatları izleyin. Eğer tabancanızı sahada sökümünden sonra fişek yuvasından çıkaramazsanız, tabancayı tekrar monte etmeyin. Mermiyi çıkarmak ve düzgün çalıştığından emin olmak için tabancayı yetkili bir silah ustasına götürün.

| TUTUKLULUK CİNSİ | TUTUKLULUK SEBEBİ | YAPILACAK ONARIM VE İŞLEM |
| --- | --- | --- |
| Ateş Almama | - Emniyet - Boş atım yatağı - Hatalı mühimmat - Horozun Kırılması - Örtülmüş tetik tulumbası ya da ateşleme piminin kirli olması | - Ateş durumuna al - Silahı doldur - Tekrar doldurulur - Değiştirilir - Temizlenir |
| Kurma Hatası | -Kırık tetik tulumbası -Tetik kurma manivelası tertibatının düzgün olmaması | - Değiştirilir - Değiştirilir |
| Mühimmatın Atım Yatağına Girmemesi | -Hatalı mühimmat -Kirli atım yatağı | - Değiştirilir - Temizlenir |
| Kovanı Çıkarma Problemi | -Tırnak kırılması, tırnak sıkışması -Aşırı kirli atım yatağı | - Değiştirilir - Temizlenir |
| Emniyet Pimi Yerinde Durmuyor | -Emniyet açma manivelasında kırılma -Emniyet gövdesinde sıkışma | - Değiştirilir - Ayarlanır |
| Gez ve Arpacık Seçilen Pozisyonda Durmuyor | - Nişangah çıt kilidi aşınması veya kırılması - Nişangah pozisyon vidasında gevşeme veya çıkma - Gez somonu darbe almış olabilir | - Değiştirilir - Vida sıkılır ya da yenisi takılır - Değiştirilir |

SAHRA SÖKÜMÜ

1.	Silahın içini açmak için, alt gövdedeki emniyet kolunun yanındaki sol taraftaki sabitleme pimine basın ve sağ taraftan sonuna kadar çekin.

2.	Pim sağ taraftan tamamen çekildiğinde, üst gövdeyi kırarak açın.

3.	Açılan üst gövdenin arka kısmındaki yayı geri çekerek yayı ve mekanizmayı birlikte çıkarın.

UYARI! Lütfen tabancayı kontrol edin ve aralıklı parçalarda geri tepme ve hasarlı parça olmadığından emin olun.

Geri Tepme Yayının Mekanizmadan Çıkarılması

Mekanizmayı, üst gövdenin arkasındaki irca yayı plakasından çekerek çıkarın.

İrca yayı çubuğu arkasındaki metal plakadan öne doğru bastırın, mekanizmanın önünde çıkıntılı kısmı göreceksiniz. Saat yönünün tersine yaklaşık 45° döndürün ve geri çekin. Yay cıvatadan çıkacaktır.

Yayı yeniden takmak için; yay çubuğunu, yay çubuğunun arkasındaki metal plakanın yuvarlak köşesi yukarı bakacak şekilde cıvatanın deliğine yerleştirin. Metal çubuğun ucu diğer taraftan çıkıntı yaptığında, çubuğu saat mengenesinde çevirin. Çubuk ucundaki çıkıntı cıvatadaki yatağına oturacaktır.

Monte edilmiş cıvatayı yay tarafı yukarı gelecek şekilde üst gövdenin içine yerleştirebilirsiniz.

Alt Gövdenin Üst Gövdeye Takılması

UYARI! Bu işlem sırasında parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

UYARI! Namluyu güvenli bir yöne doğrultulmuş halde tutun.

1.Kurmak için horozu elinizle geriye doğru itin. Daha sonra horozun önündeki atış emniyet mandalını ileri doğru itin ve klik sesini duyun. Alt gövdemiz montaja hazır.

2-Üst Gövdenin ön-alt kısmında bulunan sabitleme piminin olduğu deliği, alt gövdenin ucunda bunan delikle eşleştirip pimi sabitleyiniz. RESİM

3-Şekilde gösterildiği gibi, önce üst gövdedeki geri tepme yayı plakasına basın ve aynı zamanda üst gövdeyi kapatmak için alt gövdeyi yukarı doğru itin. Daha sonra sabitleme pimini açılmadan önceki konumuna getirerek üst gövdeyi kilitleyin.

Şarjör Gurubu Komplesi

Metal şarjör grubu 10/20/ 30 mermi alır ve takip eden parçaları içerir

Şarjörün patlatılmış resmi ve isimleri yazılacak.

1.	Zemin plakası

2.	Kilitleme Plakası

3.	Şarjör Gövdesi

4.	Mekanizma Yakalama Mandalı

5.	Gerdel

6.	Şarjör Yayı

KULLANICI SEVİYESİ BAKIM ve TEMİZLİK

UYARI! Temizleme işlemine başlamadan önce tabancanın boş olduğundan emin olun (Tabancanın Boşaltılması bölümüne bakın).

UYARI! Ateşli silahın parçalarında keskin kenarlar olabilir. Temizlik yaparken bir çift koruyucu eldiven giyerek parmaklarınızı koruyun.

UYARI! Bu tabancayı temizlerken, temizleme prosedürleri sırasında yerinden çıkabilecek yaylar gibi gergin parçalardan gözlerinizi korumak için atış gözlükleri veya gözlükler gibi bir koruyucu gözlük takmalısınız.

UYARI! Aşırı temizlik solventi veya yağlayıcı kullanımı tabancanızın çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Ateş etmeden önce namlunun içini kurulayın ve herhangi bir engel olmadığından emin olun.

UYARI! Bazı temizlik solventleri tehlikeli buharlar üretir. Ürünün ambalajında bulunan solvent üreticisinin uyarılarını okuyun ve uygulayın.

UYARI! Mühimmatla uğraşmak ve ateşli silahları temizlemek, sağlık açısından risk oluşturabilecek kurşun ve diğer maddelere maruz kalmanıza neden olur. Tabancanızı ateşledikten veya temizledikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

UYARI! Bu ateşli silah, yetkili bir silah ustası tarafından aşınmış veya hasarlı parçalar açısından periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu, güvenli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

UYARI! Yağlayıcıları doğrudan mühimmatın üzerine püskürtmeyin veya uygulamayın. Bir fişeğin kapsül şarjı yağlayıcıdan etkilenirse, ateşlenmeyebilir, ancak primerden gelen enerji mermiyi deliğe itmek için yeterli olabilir ve burada sıkışabilir. Tıkanmış bir namluda sonraki bir merminin ateşlenmesi ateşli silaha zarar verir ve atıcının ve yakınındakilerin yaralanmasına neden olabilir. Yağlayıcıları dikkatli kullanın. Ateşli silahınızın ve mühimmatınızın uygun şekilde bakımı ve muhafazasından siz sorumlusunuz.

Bakım Aralıkları

Atış artığı birikmesini önlemek ve korozyonun başlamasını önlemek için tabancanızı her zaman atıştan sonra mümkün olan en kısa sürede temizleyin. Tabancanızı iyi çalışır durumda tutmak için, ateşlenmemiş olsa bile düzenli olarak temizlenmelidir. Düşük nemli bir bölgede yaşıyorsanız, bu yılda bir veya iki kez tam bir temizlik yapmak anlamına gelebilir; ancak yüksek nemli bir bölgede yaşıyorsanız, tabancanızı haftada bir kez temizlemek gerekebilir.

NOT: Dondurucu havalarda (32°F. veya 0 "C. altında) yağlama için kuru bir yağlayıcı (yağ yerine) kullanılması daha iyi sonuç verebilir.

1.	Kaliteli bir temizlik kiti edinin ve üreticinin talimatlarını iyice inceleyin.

2.	Tabanca sahra sökümü prosedürlerini izleyin.

3.	Namluyu temizlemek için, doğru kalibre temizleme fırçasını seçin ve bir temizleme çubuğuna takın.

4.	Fırçayı silah temizleme solventi ile nemlendirin ve ardından fırçayı namlu boyunca birkaç kez itin.

5.	Fırçayı çıkarın ve temizleme çubuğuna doğru boyutta bir bez temizleme bandı takın ve gevşemiş kirlenmeyi gidermek için namlu boyunca birkaç kez itin.

6.	Deliği temizledikten sonra son bir yama temiz çıkana kadar bu işlemi fırça ve temizleme yamalarıyla tekrarlayın. Deliği hafifçe yağlayın.

7.	Silah temizleme solventine batırılmış yumuşak bir bezle silerek tabancanın haraketli parçalarından ve dış yüzeylerinden atış kalıntılarını temizleyin. Ardından fazla solventi çıkardığınızdan ve kuruladığınızdan emin olun.

8.	Son olarak, tüm dış yüzeylerini iyi bir tabanca yağına batırılmış yumuşak bir bezle silin.

UYARI! Harbi fırçası ve harbi bezi ile namlu içini temizlerken hiçbir zaman namlu ucundan atım                yatağına doğru harbi çekmeyin!

UYARI! Silahı sökerken, temizlerken ve takarken asla zorlamayın!

DEPOLAMA

a. Depolama İçin Hazırlık: Silahınız depolanmak üzere kaldırılmadan önce iyice temizlenmeli ve hafifçe yağlanmalıdır. Açıkta kalan tüm yüzeylere iyi kalite silah yağından hafif bir tabaka uygulanmalıdır. Nemli (rutubetli) havalarda kullanılan temizlik bezlerinin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Metal kısımlar kurutulduktan sonra çıplak el ile tutulmamalıdır. Metal kısımlar, depolama normal müddetler için yapılıyorsa, koruyucu yağ ile, uzun müddetler için yapılıyorsa, gres yağı ile hafifçe yağlanır. Silah asla bez ve benzeri örtü ile sarılmamalı ve namlu içine tıkaç konulmamalıdır. Bunlar, rutubeti çektiğinden, silahın paslanmasına sebep olurlar.

b. Silahın Uzun Süre Depolamadan Sonra Temizlenmesi: Uzun süre depolamadan alınan silah, iyice temizlenip normal koruyucu yağ ile yağlanmalıdır. Eğer hemen ateş edilecekse depolamada kullanılan yağ (koruyucu veya gres) tamamen temizlendikten sonra namlunun içinin kuru olduğundan ve tıkanıklık olmadığından emin olduktan sonra ateş edilebilir.

SAKLAMADAN ÖNCE FIRLATICI TABANCANIZIN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN. ATEŞLİ SİLAHLARI VE MÜHİMMATI HER ZAMAN BİRBİRİNDEN AYRI VE YETKİLİ OLMAYANLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYIN. KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA ATEŞLİ SİLAHLARINIZI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KİLİTLEYİN. ATEŞLİ SİLAHLARIN VE MÜHİMMATLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İÇİN DEVLETİNİZİN ATEŞLİ SİLAHLAR YÖNETMELİĞİNE BAŞVURUN.

UYARI! Parçaların ve/veya dahili emniyetlerin değiştirilmesi veya modifiye edilmesi tehlikelidir ve garantiyi geçersiz kılar. Bu ateşli silah, tasarlandığı gibi orijinal parçalarla düzgün çalışacak şekilde üretilmiştir. Satın aldığınız tüm parçaların bu ateşli silah için üretildiğinden ve doğru şekilde takıldığından ve hem yedek parçaların hem de orijinallerin değiştirilmediğinden veya değiştirilmediğinden emin olmak sizin görevinizdir. Silahınız, düzgün ve güvenli çalışması için diğer parçalarla doğru şekilde ilişkilendirilmesi gereken birçok parçaya sahip karmaşık ve hassas bir alettir. Bir silahı yanlış veya değiştirilmiş parçalarla bir araya getirmek, silahın hasar görmesine, tehlikeye ve arıza nedeniyle sizin ve başkalarının yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. Silahınız üzerinde her zaman uzman bir silah ustasına iş yaptırın.

YEDEK PARÇA KATALOĞU

Demonte Resim

Parça Listesi