UYARILAR, GÜVENLİK KURALLARI

GÜVENLİ SİLAH KULLANIMININ TEMELLERİ

SORUMLULUK

GENEL BİLGİLER

TEMEL ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

AK-40MGL

TAŞIMA ÇANTASI İÇİNDEKİ YERLEŞİMİ

TEMİZLİK KİTİ VE İÇERİĞİ

TELESKOPİK DİPÇİK VE ASKI KAYIŞI

MEKANİK NİŞANGAHIN BOMBAATARA TAKILMASI ve SIFIRLAMANIN YAPILMASI

SİLAHIN ATIŞA HAZIRLANMASI

SİLAHIN DOLDURULMASI

SİLAHIN BOŞALTILMASI

NİŞAN ALMA ve ATIŞ

TUTUKLUK YAŞANMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER

TUTUKLUKLARIN GİDERİLMESİ

KULLANICI SEVİYESİ BAKIM ve TEMİZLİK

DEPOLAMA

KULLANICI GÜNLÜK ve HAFTALIK BAKIM FORMU

YEDEK PARÇA KATALOĞU

Demonte Resim

Parça İsimleri

UYARILAR, GÜVENLİK KURALLARI

UYARILAR

Çocuklar ateşli silahlara ilgi duyabilir ve onları kullanabilir, bu da ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Silahı kilitli, boş ve kullanılmadığı zamanlarda mühimmattan ayrı tutarak çocukların erişimini engelleyin. Bir çocuğun eline geçecek ve uygunsuz bir şekilde kullanacağı bir silah bulundurursanız, para cezasına çarptırılabilir veya hapse atılabilirsiniz.

Ateşli Silah Güvenliği Size Bağlı

Bir silah ancak onu kullanan kişi kadar güvenlidir. Bir ateşli silahı kullanırken asla aşırı dikkatli olamazsınız. Namluyu güvenli bir yöne doğrultmamak, hedefinizden ve arkasında ne olduğundan emin olmamak, emniyeti düzgün bir şekilde devreye sokmamak, mühimmatı fişek yatağında bırakmak veya uygun olmayan dolumlar kullanmak gibi dikkatsizlikler genellikle atış kazalarının nedenidir. Bir mermi ateşlendikten sonra asla geri çağrılamayacağından, silah kullanımındaki bu tür hatalar can kaybı, ciddi yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilir, bu nedenle yeni ateşli silahınızı kullanmaya başlamadan önce güvenli silah kullanımı ve saklama ilkelerini öğrenmeniz sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için çok önemlidir. Tüm ateşli silahlar aynı olmadığından, bu ilk ateşli silah alımınız olmasa bile lütfen bu talimat kitabını baştan sona okuyun, güvenli bir atıcı olun. Güvenli bir atıcı olmanın ilk adımı, ateşli silahların güvenli kullanımı ve taşınmasına ilişkin kuralları öğrenmektir. Silah kullanımında güvenlikten daha önemli bir şey yoktur.

Ateşli silahları kullanmaya başlamadan önce Ateşli Silah Güvenliğinin On Emri hafızanıza kazınmalıdır. Bu kurallar, sahada, poligonda veya evde ateşli silahlarla uğraşan tüm kişilerin uyması gereken kurallardır. Lütfen yeni silahınızı kullanmaya başlamadan ve hatta kutusundan çıkarmadan önce bu kuralları okuyun, gözden geçirin ve anlayın. Unutmayın, ateşli silahların güvenliği size bağlıdır! Bu güvenlik kurallarını ezberlemek silah kazalarını önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen ateşli silahınızı kullanmadan önce bu güvenlik kurallarını inceleyin.

KURAL 1

Her zaman Namluyu Güvenli Bir Yönde Tutun.

Bu en temel ve en önemli güvenlik kuralıdır. Güvenli bir yön, kazayla silahın ateşlenmesinin kendinizin, başkalarının yaralanmasına veya maddi hasara neden olmayacağı bir yöndür. Bu özellikle ateşli silahınızı doldururken veya boşaltırken önemlidir. Silahınızı asla ateş etmek niyetinde olmadığınız bir şeye doğrultmayın. Her silaha her zaman doldurulmuş gibi davranın.

KURAL 2

Ateşli Silahlar Kullanılmadıkları Zaman Boşaltılmalıdır.

Ateşli silahlar yalnızca arazide veya atış poligonunda veya atış alanındayken doldurulmalıdır. Kullanılmadığında, ateşli silahlar ve mühimmat güvenli bir yerde, ayrı ayrı olarak emniyete alınmalıdır. Bu veya herhangi bir ateşli silahı kullanırken veya bir başkasına verirken, fişek yatağını gözle kontrol edin. Asla bir silahın boş olduğunu varsaymayın, çünkü onu en son kullanan kişi siz olmayabilirsiniz.  Dolu bir silahla asla takılabilecek engelleri aşmaya çalışmayın, bir ağaca tırmanmayın, bir dereden geçmeyin veya garip bir hareket yapmayın. Şüpheye düştüğünüzde, silahınızı boşaltın! Dolu bir ateşli silahı asla kendinize veya başka bir kişiye doğrultmayın. Dolu bir silahı asla bir kında, takılı olmayan bir kılıfta veya bir silah çantasında taşımayın.

KURAL 3

Silahınızın Emniyetine Tamamen Güvenmeyin.

Tetiğe baskı uygulamıyor olsanız bile, her silaha her an ateş edebilecekmiş gibi davranın. "Bir ateşli silahın "emniyeti" mekanik bir cihazdır ve her cihaz gibi mümkün olan en kötü zamanda çalışmayabilir ve işlevini yerine getiremeyebilir. İçinde bir mermi varken silahınızın boş olduğunu düşünebilirsiniz. Bir silahı asla dikkatsizce tutmayın. "Emniyet açık" diye silahın ateş almayacağından emin olamazsınız. Ateş etmeye hazır olana kadar asla silahın tetiğine dokunmayın. Doldurma veya boşaltma sırasında parmaklarınızı tetikten uzak tutun. Emniyet devredeyken veya emniyet "EMNİYETLİ" ve "FİRE" konumları arasında konumlandırılmışken asla tetiği çekmeyin.

Alkol, uyuşturucu veya muhakemenizi etkileyebilecek ilaçlar aldıktan sonra asla ateşli silahları kullanmayın. Güvenli ateşli silah kullanımı uyanık olmayı ve dikkatinizi toplamayı gerektirir. Alkol aldıktan sonra ateşli silahı güvenli bir şekilde kullanamazsınız. Ateşli silah kullanırken muhakemenizi veya fiziksel koordinasyonunuzu bozabilecek herhangi bir şeyi asla tüketmeyin.

KURAL 4

Hedefinizden Emin Olun ve Hedefin Ötesinde Ne Var!

Ateşlendikten sonra, bir mermi (veya mermi şarjörü) asla geri döndürülemez; bu nedenle ateş etmeden önce merminin nereye gideceğini ve neye çarpacağını bilin. Atışınızın birini yaralamayacağından veya hedefin ötesinde bir şeye isabet etmeyeceğinden emin olun. Asla gürültüye, bir harekete veya kesin olarak tanımlayamadığınız herhangi bir nesneye doğru ateş etmeyin. Küçük kalibre bir merminin 1 milden fazla yol kat edebileceğini unutmayın. Atışınızın yamaç gibi güvenli bir dayanağı olduğundan emin olun. Hedefinizi ıskalarsa kurşunun ne kadar uzağa gideceğini aklınızda bulundurun. Düşüncelerinizden ve kararlarınızdan siz sorumlusunuz.

KURAL 5

Doğru Mühimmat Kullanın.

Her ateşli silah belirli bir kalibrede mühimmat kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ateşli silahınız için doğru mühimmatı kullanmanız önemlidir. Silahınızla kullanacağınız doğru mühimmatla ilgili bilgiler silahın kullanım kılavuzunda ve silahın üzerindeki üretici işaretlerinde yer almaktadır. Yanlış mühimmatın, yanlış doldurulmuş mühimmatın veya aşınmış mühimmatın kullanılması ateşli silahın tahrip olmasına, ciddi yaralanmalara ve/veya ölüme neden olabilir. Silahınıza koymadan önce her mühimmatı inceleyerek uygun kalibrede ve iyi durumda olduğundan emin olun.

KURAL 6

Tetik Çekildiğinde Silahınız Ateş Almazsa, Dikkatli Davranın.

Tetik çekildiğinde bir fişek veya kovan ateş almazsa, KURAL 1’i uygulayın ve silahın namlusunu güvenli bir yöne doğrultun. Mühimmatın ateşlenmesinin gecikmediğinden emin olmak için en az 30 saniye bekleyin ve namluyu menzilde tutun. Dikkatli davranın. Ateşli silahı boşaltın ve mühimmatı güvenli bir şekilde imha edin.

KURAL 7

Atış Yaparken Her Zaman Göz ve Kulak Koruması Kullanın.

Atış gürültüsüne maruz kalmak işitme duyusuna kalıcı zarar verebilir. Barut, saçma artıkları ve fırlayan fişek kovanları gibi uçan parçalar gözlerinize zarar verebilir. Bu nedenle, atış yaparken hem göz koruması (atış gözlüğü gibi) hem de kulak koruması (ses kesici kulaklık gibi) takmak sağduyulu bir davranıştır. Ayrıca, silahınızı temizlerken veya sökerken, temizlik maddelerinin ve gergin parçaların (yaylar gibi) gözlerinize temas etmemesini sağlamak için göz koruması kullanın.

KURAL 8

Atış Yapmadan Önce Namlu İçinin Yabancı Maddelerden Arındırılmış Olduğundan Emin Olun.

Namluda yabancı bir madde (çamur, kum, toprak, çöp, çakıl, kar vb. maddeler) varken ateşli bir silahı ateşlemek kişisel yaralanma, maddi hasar ve/veya ölümle sonuçlanabilir. Silahınızı doldurmadan önce, içinde mühimmat olmadığından emin olmak için fişek yatağını ve şarjörü kontrol edin. Ayrıca, namlunun içini kontrol ederek herhangi bir engel bulunmadığından emin olun. Namludaki az miktarda çamur, kar veya fazla yağlama yağı veya gres bile aşırı basınca neden olarak namlunun şişmesine veya patlamasına yol açabilir ve bu da atıcıyı ve çevredekileri yaralayabilir veya öldürebilir. Her atış seansından hemen önce namluyu temizlemeyi ve bir temizleme çubuğu ile tıkanıklıkları kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir fikirdir. Ateşleme sırasında çıkan ses veya tepme düşük veya zayıf görünüyorsa veya bir şeyler "doğru" hissettirmiyorsa, ateşlemeyi derhal durdurun ve namluda herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olmak için kontrol edin. Bir silaha küçük boyutlu bir kovan veya fişek yerleştirmek daha küçük mühimmatın namluda başarısız olmasına ve bir engel olarak ortaya çıkmasına neden olabilir. Daha sonra bir mermi ateşlendiğinde, namlu patlayarak atıcının ve çevredekilerin yaralanmasına neden olabilir. Referans için KURAL 5'i tekrar okuyun.

KURAL 9

Silahınızı Değiştirmeyin veya Modifiye Etmeyin ve Düzenli Olarak Bakımını Yaptırın.

Ateşli silahlar, orijinal hallerinde düzgün çalışacak şekilde tasarlanmış karmaşık mekanizmalardır. Üretiminden sonra bir ateşli silah üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik veya tadilat silahı güvensiz hale getirebilir ve garantisini geçersiz kılar. Tetik, mekanik emniyet veya ateşli silahınızın diğer mekanizmalarını değiştirerek kendi güvenliğinizi veya başkalarının güvenliğini tehlikeye atmayın. Silahınızın düzgün çalışıp çalışmadığını periyodik olarak kontrol ettirmeli ve yetkili bir silah ustasına bakım yaptırmalısınız.

KURAL 10

Ateşli Silahınızın Mekanik ve Kullanım Özelliklerini Öğrenin.

Tüm ateşli silahlar aynı şekilde çalışmaz. Ateşli silahları taşıma, kullanma ve çalıştırma yöntemi her silahın mekanik özelliklerine göre değişir. Bu nedenle, söz konusu ateşli silah için güvenli taşıma, doldurma, boşaltma ve taşıma prosedürlerinin yanı sıra genel olarak güvenli silah kullanma kurallarına aşina olmadan hiçbir ateşli silahı kullanmamalısınız.

GÜVENLİ SİLAH KULLANIMININ TEMELLERİ

- Her zaman namluyu güvenli bir yönde tutun.

- Ateşli silahlar kullanılmadıkları zaman boş olmalıdır.

- Silahınızın emniyetine tamamen güvenmeyin.

- Hedefinizden emin olun ve hedefin ötesinde ne olduğuna emin olun.

- Silahınız için doğru mühimmat kullanın.

- Tetik çekildiğinde silahınız ateş almazsa, dikkatli davranın, çare bulun.

- Atış yaparken her zaman göz ve kulak koruması kullanın.

- Atış yapmadan önce namlu içinin yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.

- Ateşli silahınızı değiştirmeyin veya modifiye etmeyin ve ateşli silahlarınızın bakımını düzenli olarak yaptırın.

- Kullandığınız silahın mekaniğini ve kullanım özelliklerini öğrenin.

Güvenli silah kullanımı size bağlıdır! Güvenli bir atıcı, bilgili bir atıcıdır.

UYARI! Ateşli silahınızda tutukluk veya mekanik bir arıza meydana gelirse (barut/gaz püskürtmesi, kovanı şişmiş veya yırtılmış, kapsülü delinmiş mühimmat) veya ateşleme sesi doğru gelmiyorsa, ATIŞI HEMEN DURDURUN VE SİLAHINIZI BOŞALTIN. Bir atış daha DENEMEYİN. Boşaltıldığından emin olduğunuz silahınızı incelenmesi için yetkili bir silah ustasına götürün. Sadece fişek yatağını kontrol ettiğiniz için silahın boş olduğunu varsaymayın. Ayrıca herhangi bir tıkanıklık için namlu içini de kontrol etmelisiniz.

UYARI! Silahınızı doldurmadan önce kullandığınız mühimmatın temiz, hasarsız ve uygun kalibrede olduğundan emin olun. Bu silahın üreticisi ve distribütörü, yeniden üretilmiş, yeniden doldurulmuş veya elle doldurulmuş mühimmat kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Sadece fabrikadan yeni çıkmış, kaliteli mühimmat kullanın. Uygun olmayan kalibrede veya kalitede mühimmat kullanımı, ateşleme sırasında yaralanma, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilir. Unutmayın, ateşli silahların güvenliği, kullandığınız mühimmatın üreticisi tarafından sağlanan uyarılara uymanıza bağlıdır.

SORUMLULUK

Ürünlerimiz, ATEŞLİ SİLAHLAR olarak sınıflandırılır ve AKDAŞ tarafından, ateşli silahın arızalanmasından, fiziksel yaralanmadan veya tamamen veya kısmen aşağıdakilerden kaynaklanan maddi hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağımız anlayışıyla satılmaktadır:

• Ceza gerektiren veya ihmalkar atışlar

• Uygunsuz, dikkatsiz veya kötü niyetli kullanım

• Yetkisiz değişiklikler veya parça değişimi

• Arızalı, uygunsuz, elle doldurulmuş veya yeniden doldurulmuş mühimmat

• Korozyon/Bakım ihmali

• Doğrudan ve dolaysız kontrolümüz dışındaki diğer etkiler

Bu sınırlama, sorumluluğun sözleşmeye, ihmale veya kusursuz sorumluluğa (her türlü uyarı yapılmaması dahil) dayalı olarak ileri sürülmesinden bağımsız olarak geçerlidir. AKDAŞ SİLAH A.Ş. hiçbir durumda mülkün kullanım kaybı, ticari kayıp, kazanç veya kâr kaybı gibi arızi veya dolaylı olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu kılavuzu ateşli silahınızın yanında bulundurun. Uyarıları, çalıştırma talimatlarını ve güvenlik prosedürlerini anladığınızdan emin olun. Ateşli silahı ödünç verirken veya satarken, bu kılavuzun da silahla birlikte verildiğinden emin olun. Bu kılavuzun bir kopyasını Akdaş Silah A.Ş.' den talep edebilirsiniz.

ATEŞLİ SİLAHLARIN GÜVENLİĞİ TAMAMEN ATICININ SORUMLULUĞUNDADIR. TÜM ATEŞLİ SİLAHLARA HER ZAMAN DOLU GİBİ MUAMELE YAPIN!

ÖNEMLİ! ATEŞLİ SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE BU KİTAPÇIKTA BÖLÜMÜ VE UYARILARI OKUYUNUZ.

GENEL BİLGİLER

AK-40MGL’ yi satın aldığınız için tebrikler.

Doğru bakım ve kullanım ile size uzun ve güvenilir hizmet verecektir. AK-40MGL, 40mm düşük/orta hızlı mühimmatlar kullanabilen tamburalı bombaatar silahıdır.

Mevcut tamburalı bombaatar silahlarının en iyi özellikleri tek bir silahta toplanarak tamamen özgün, ergonomik ve kullanıcı dostu 40 mm’lik tamburalı bombaatar tasarlanmıştır. AK-40MGL; hafifliği, menzili, mukavemeti, takma/sökme kolaylığı, özgün tasarım nişangah sistemi, uzun ömrü ve kullanım kolaylığıyla mevcut tamburalı bombaatarlardan üstün özelliklere sahiptir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Gaz tepmeli ve manuel çalışma sistemi

- 6 mühimmat hazneli

- Kullanım ve taşıma kolaylığı için hafif ve ergonomik tasarım

- Ekipman ve aksesuar takmaya uygun dört yönde (alt, üst, sağ, sol) bulunan pikatini ray

- Çift yönlü emniyet mandalı

- Daha hızlı nişan alma kolaylığı sağlayan açılı dipçik

- Hızlı nişan alma kolaylığı ve daha isabetli atış sağlayan mekanik nişangah sistemi

- Uzun namlu ömrü sağlayan orta karbon alaşımlı, yüksek aşınma dirençli sert krom kaplı namlu Picatinny ray sistemi sayesinde üste ilave teçhizat monte edebilme özelliği

Silahın oklarla paça isminin gösterildiği yandan fotosu 2 foto da olabilir diğer yan

TEKNİK ÖZELLİKLER

| AK-40MGL |  |
| --- | --- |
| Kalibre | 40 mm |
| Namlu Uzunluğu | 203 mm (8") |
| Tambur uzunluğu | 141 mm (5,5") |
| Silah Uzunluğu Münferit Kullanım (dipçik açık) | 823 mm (32,4") |
| Silah Uzunluğu Münferit Kullanım (dipçik kapalı) | 750 mm (29,5") |
| Silah Uzunluğu Münferit Kullanım (dipçiksiz ) | 490 mm (19,2") |
| Silah Ağırlığı (Münferit Kullanım-Boş-Dipçikli) | 5460-5750 gr |
| Çalışma Prensibi | Gazlı tepmeli ve manuel |
| Nişangah sistemi | Mekanik ve Dijital Nişangah |
| Atış Modu | Yarı otomatik ve manuel |
| Namlu çıkış hızı | Düşük hız mühimmat 75 m/s (±5m/s) Orta hız mühimmat 100 m/s (±5m/s) |
| Mühimmat beslemesi | Döner tamburalı |
| Etkili Menzil | Düşük hız mühimmat ile 400m (±25m) Orta hız mühimmat ile 800 m (±50m) |
| Tetik Çekme Kuvveti | 45-60 Newton |
| Namlu Profili | 6 yiv-set |
| Mühimmat Cinsi | 40x46 mm ve 40x51 mm |

TAŞIMA ÇANTASI İÇİNDEKİ YERLEŞİMİ

foto

ÇANTA İÇERİĞİ

| 1 | AK-40MGL Tamburalı Bombaatar |  | 5 | Askı Kayışı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dipçik Komplesi |  | 6 | Kullanıcı El Kitabı |
| 3 | Mekanik Nişangah Komplesi |  | 7 |  |
| 4 | Bakım ve Temizlik Kiti |  | 8 |  |

TEMİZLİK KİTİ VE İÇERİĞİ

Resmi

TEMİZLİK KİT İÇERİĞİ

| 1 | Temizlik Kiti Çantası | 7 | Namlu Temizleme Fırçası |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 Parçalı Temizlik Harbisi | 8 | Pamuklu Fırça |
| 3 | Temizlik Fırçası Kalın (Çelik Telli) | 9 | Yağdanlık Tüpü |
| 4 | Temizlik Fırçası İnce (Çelik Telli) | 10 | Harbi bezi |
| 5 | Temizlik Fırçası İnce (Plastik Telli) | 11 | Düz Tornavida |
| 6 | Temizlik Fırçası Kalın (Plastik Telli) | 12 | Alyan Anahtar |

EMNİYETİN ÇALIŞMASI

Güvenli Pozisyon

Ateşli Silahı EMNİYETLİ Konuma Getirmek:

Ateşli silahı EMNİYETLİ konuma getirmek için, tetik muhafazasının üst-arka tarafında bulunan Emniyet kolunu beyaz mermi şekline kadar döndürün. Emniyet kolunun konumu resimde gösterilen konumda olmalıdır, bu tetiği kilitleyecek ve ateşli silah ateşlenemeyecektir.

Ateşleme Pozisyonu

Ateşli Silahı ATEŞLEME Konuma Getirmek:

Silahı ATEŞLEME konuma getirmek için, tetik muhafazasının üst-arka

tarafında bulunan emniyet kolunu kırmızı mermi şekline doğru döndürün.

Emniyet kolunun konumu resimde gösterilen konumda olmalıdır.

Bu, ateş modunu seçecek ve tetiğin çekilmesi bir merminin ateşlenmesine ve bir sonraki merminin yeniden yüklenmesine neden olacaktır.

TELESKOPİK DİPÇİK VE ASKI KAYIŞI resimleri değiştir.

Teleskopik dipçik mandalına basılarak (Resim 22) kademeli olarak uzatılabilir veya kısaltılabilir (Resim 23-a/b). Sonuç olarak atıcıya göre tetik çekme mesafesi ayarlanmış olur. Teleskopik dipçik, ayrıca kademeli yükseklik ayarına sahiptir. Kullanıcının yüz yapısına ve atış yapılacak mesafeye göre yanak parçasının yüksekliği ayarlanabilir (Resim 24).

Resim 22		Resim 23-a	         Resim 23-b	Resim 24

Tamburalı Bombaatar ile verilen askı kayışının monte etmek için öncelikle bilyalı geçme yapısına haiz kayış halkasını, teleskopik dipçik üzerinde bulunan veya silahın tetik gövdesinin her iki yanında bulunan yatağa takılmak sureti ile monte edilir.

Resim 25

Resim 26

Resim 27-a		Resim 27/b

MEKANİK NİŞANGAHIN TAMBURALI BOMBAATARA TAKILMASI ve SIFIRLAMANIN YAPILMASI

TAKILMASI

Bakım kiti içerisinde yer alan tornavida yardımıyla nişangah sıkma çenesi ve vidası sökülür. Nişangah hamili tamburun üst kısmında bulunan pikatini raya önden arkaya doğru ilerletilerek yatağına oturtulur. Sökülen nişangah sıkma çenesi, çene yatağına oturtulur ve vidası diğer tarafından tornavida yardımı ile sıkılarak (1.0 Nm tork kuvvetle) monte edilir.

UYARI: Nişangah sıkma çenesinin, yatağına uygun açıyla takıldığına emin olun.

UYARI: Nişangah sıkma çenesinin / vidasının sıkıldığına ve gevşek olmadığına emin olunuz. Mekanik Nişangahın silaha gevşek bağlantısı atış sırasında yerinden çıkarak kopmasına ve yaralanmalara neden olabilir.

Yeni fotolar

Resim 28-a	        Resim 28-b		Resim 29	       Resim 30

SIFIRLAMANIN YAPILMASI

AK-40MGL tamburalı bombaatar çanta içeriğinde yer alan Mekanik Nişangahın sıfırlama işlemi fabrika yapılarak paketlenmiştir. Ayrıca bir sıfırlama işlemi yapılmaksızın Bknz. “MEKANİK NİŞANGAHIN TAMBURALI BOMBAATARA TAKILMASI” başlıklı bölümünde belirtilen prosedürler uygulanarak kullanılabilir. Kullanıcı tarafından kişiye özel sıfırlama işlemi yapılmak istenirse;

Mekanik nişangahın üzerinde bulunan Arpacık, yukarı ve aşağı yönde hareket edebilmektedir. Arpacık arka kısmında yer alan ayar vidası gevşetilerek, yukarı veya aşağı yönde ayarlanır.

Aynı şekille mekanik nişangahın üzerinde bulunan gez’ de sağ ve sol yönde hareket etme özeliğine sahiptir.  Gez’ in sağ tarafında yer alan ayar vidası elle çevrilerek, sağ veya sol yönde ayarlanır.

Resim 31	          Resim 32		     Resim 33

Resim 34		Resim 35

BOMBAATARIN ATIŞA HAZIRLANMASI

- İlk önce emniyet kolu EMNİYETLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirilir. Tetik çekilerek silahın ateşleme yapamadığı görülür.

UYARI! Silahın namlu içinin temiz, kuru ve mühimmat olmadığı kontrol edilir. Mühimmat olmadığından emin olunur.

- Emniyet kolu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konuma getirilir ve tetik çekilerek işlevini yapıp yapmadığı kontrol edilir.

- Emniyet kolu tekrar EMNİYETLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirilir. Tamburun ön kısmında bulunan açma mandalı öne doğru çekilerek, tanbur kısmı sağ yöne doğru açılır. Foto Koyalım

- Tambur boş iken saat yönünün tersine (sağdan sola) çevrilerek, tur tespit vidasına dayanana kadar kurulur.

- Kurulu olan tamburun aktif halde çalıştığını görmek için manuel olarak kullanılan tambur kilit butonuna basıp bırakmak sureti ile tamburun saat yönüne doğru döndüğü (5 tur) görülür.

- Tambur tekrar saat yönü tersine döndürülerek (tambur tur tespit vidasına dayanana kadar) kurulur.

- Bu kontrolleri yapılan tamburalı bombatar atışa hazırlanmış olur.

TAMBURALI BOMBAATARIN DOLDURULMASI

UYARI! Doldurmadan önce, namlunun içinde kir veya diğer engellerin bulunmadığından emin olun.

UYARI! Ateşli silahı doldurmadan önce kullanılacak mühimmatların doğru kalibrede ve iyi durumda olduğundan emin olmak için her mühimmatı tek tek kontrol edin.

UYARI! Kapalı bir yerde asla ateşli silah doldurmayın. Kazara boşalma maddi hasara, ciddi yaralanmaya ve/veya ölüme neden olabilir! Ateşli silahınızı kapalı alanda test etmek için asla gerçek mühimmat kullanmayın.

UYARI! Doldurma sırasında parmaklarınızı tetikten uzak tutun.

UYARI! Namluyu güvenli bir yöne doğrultun.

- İlk önce emniyet kolu EMNİYETLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirilir.

- Tamburun ön kısmında bulunan açma mandalı öne doğru çekilerek, tanbur kısmı sağ yöne doğru açılır.

- Tambur boş iken saat yönünün tersine (sağdan sola) çevrilerek, tur tespit vidasına dayanana kadar kurulur.

- Kurulu olan tanburun üzerinde yer alan mühimmat yataklarına (6 adet), doğru kalibrede ve iyi durumda olduğundan emin olunan mühimmatlar dikkatli bir şekilde yerleştirilir.

- Mühimmatlar yüklendikten sonra sağ tarafa açılmış olan tanbur tetik gövdesi kapatılır.

- Emniyet kolu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirilir.

UYARI! Ateşli silahınız artık doludur ve tetik çekilirse ateş edecektir! Çok dikkatli kullanın ve namluyu güvenli bir yöne doğrultun!

Resim 36		Resim 37		Resim 38

Resim 39		Resim 40		Resim 41

BOMBAATARIN BOŞALTILMASI

UYARI! Fişek yatağında bir fişek varken tetik çekilirse ateşli silahınız ateş alacaktır.

UYARI! Ateşli silahın düşürülmesi halinde, fişek yatağında bir fişek varken ve emniyet kolu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumundayken silah ateş alabilir.

- Tamburalı bombaatarı boşaltmadan önce emniyet kolu EMNİYETLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirilir.

- Tamburalı bombaatar içerisinde bulunan dolu veya boş mühimmatların boşaltılması için tamburun ön kısımda bulunan açma mandalı (ileri yönde) çekilerek, tanbur kısmı sağ tarafa doğru açılır.

- Tanbur kısmı açıkken öne doğru çekilen açma mandalı bu sefer ters yönde itilerek boş kovan tahliye tırnağının mühimmatları mühimmat yatağından dışarı doğru beli bir oranda çıkarttığı görülür.

- Bir kısmı mühimmat yatağından dışarıya çıkmış mühimmatlar tek tek çıkarılır.

UYARI! Silahı boşaltma esnasında patlamamış mühimmat ve/veya mühimmatların olması durumunda “Bknz. TUTUKLUK YAŞANMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER” başlıklı bölümünde yer alan patlamamış mühimmatlar ile ilgili prosedürler uygulanır.

AK-40MGL bombaatarda tam atım mühimmat kullanılır. Bir atım mühimmat, kovan ve mermiden ibarettir.

40mm mühimmatlardan; düşük hızlı tahrip, termobarik, havada patlayan, sis, aydınlatma, göz yaşartıcı gaz, eğitim ve izli eğitim mermileri ile atış yapabilir.

NİŞAN ALMA ve ATIŞ

UYARI! Ateşlemeden sonra namlu çok sıcak olacaktır!

UYARI! Parmaklarınızı namludan uzak tutun! Namluya dokunmaktan veya sıcak namluyu ısıdan zarar görebilecek veya tutuşabilecek nesnelerle temas ettirmekten kaçının!

UYARI! Kazara ateş alma riskini en aza indirmek için ateşli silahınızı kullandıktan sonra ve temizlemeden ve saklamadan önce hemen boşaltın. Ateşli silahınız ateş almazsa, askıda ateşleme (yavaş ateşleme) durumunda en az 30 saniye hedefe doğrultulmuş halde tutun. Eğer mermi ateş almazsa patlamamış mermiyi çıkarmak için tanburun ön kısmında bulunan açma mandalını çekmek sureti ile çıkarınız. AK-40MGL tamburalı bombaatar ile düşük hızlı mühimmatlarla 400 metre, orta hızlı mühimmatlarla ise 800 metre mesafeye kadar atış yapılabilir.

- Hedefin mesafesi belirlendikten sonra mekanik nişangâh üzerinde bulunan mesafe ayar mandalına basılarak uygun mesafe değeri ayarlanır.

- Gez ve arpacık üzerinde bulunan beyaz noktalar hedefin alt kenar orta noktasına gelecek şekilde nişan alınır. (Nişangâh atıcının göz hizasında bulundurulur)

- Emniyet kolu ATEŞLEME 'kırmızı mermi şekli' konumuna getirilir.

- İlk mühimmatı ateşlemek için tetik yavaşça çekilir.

- Nişangah üzerinde 0-800 metre mesafe aralıklarını gösteren taksimatları bulunmaktadır. Mesafe uzadıkça silahın namlusunun yatay düzleme yaptığı açı büyür, mesafe küçüldükçe bu açı küçülür. Mesafe ölçümü yapılan hedefi vurmak için uygun olan nişangah taksimatı seçilerek başarılı bir atış yapılır.

- Tamburalı bombaatarın tambur kısmı ilk mühimmat ateşlendikten sonra dönecektir.

DİKKAT: Tetiğe tekrar basılırsa tamburalı bombaatar tekrar ateş alacaktır! Tamburalı bombaatarı güvenli bir yöne doğrultun. Silahı ateşlerken parmaklarınızı namludan uzak tutun.

- Tambur kısmında yer alan mühimmatlar (6 adet) boşalana kadar bu şekilde ateş etmeye devam edilebilir.

- Son mühimmat ateşlendiğinde artık silahın tambur kısmı dönmeyecektir.

- Ateşleme tamamlandığında, emniyet kolu EMNİYETLİ 'beyaz mermi şekli' konumuna getirilir.

Resim 45					Resim 46

Resim 47						Resim 48

TUTUKLUK YAŞANMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER

Bir tutukluk esnasında (geç ateş alma ya da ateş almamadan dolayı) aşağıdaki önlemler mühimmat silahtan çıkıncaya kadar uygulanmalı ve hatanın sebebi saptanmalıdır:

- Silah güvenli yönde olacak şekilde tutulur, namlunun istikametinde kimse kalmaz.

DİKKAT! Mühimmat tamburalı bombaatardan çıkarmaya teşebbüs etmeden önce bölgedeki personel oradan uzaklaştırılmalıdır.

- Ateşli silahı açmadan önce 30 saniye beklenir.

- Boşaltma işlemi esnasında dikkatli olunur.

- Mühimmat atım yatağından çıktıktan sonra mühimmat mı yoksa ateşleme sisteminin mi hatalı olduğu tespit edilir. Kapsülde iğne vuruşu olup olmadığı kontrol edilir. Kapsül Ateşleme iğnesi tarafından ezilmiş değil ise ateşleme sisteminde hata var demektir. Ateş hatasının sebebi giderildikten sonra mühimmat tekrar doldurulabilir.

- Eğer silahımızı açıp tekrar doldurma ihtiyacı yok ise manuel butonuna bir defa elimiz ile basıp bırakarak diğer mühimmatı atışa hazır hale getirilir.

- Eğer kapsül vurulmuş ise 30 saniye beklenir ve silah tekrar ateşlenir. Kapsülde ezilme var ve ateşlenme olmamış ise kovan 180 derece döndürülerek bu işlem son bir kez tekrarlanır. Hala mühimmatla ateş olmamış ise o mühimmat diğer mühimmatlardan uzak emniyetli bir bölgeye bırakılır, atış sonrası imha edilir.

TUTUKLUKLARIN GİDERİLMESİ

| TUTUKLULUK CİNSİ | TUTUKLULUK SEBEBİ | YAPILACAK ONARIM VE İŞLEM |
| --- | --- | --- |
| Ateş Almama | - Emniyet - Boş atım yatağı - Hatalı mühimmat - Ateşleme piminde su ya da yağ fazlalığı - Ateşleme piminde aşınması ya da kırılması - Örtülmüş tetik tulumbası ya da ateşleme piminin kirli olması - Zayıf ya da kırık ateşleme pimi yayı | - Ateş durumuna al - Silahı doldur - Tekrar doldurulur - Temizlenir - Değiştirilir - Temizlenir - Değiştirilir |
| Kurma Hatası | -Ateşleme olmadı ise -Tetik kurma manivelası tertibatını düzgün olmaması - Ateşleme sırasında tambur dönmedi ise | - Tekrardan tetik düşür - Değiştirilir - manuel butonuna bas çek |
| Kilitleme | -Kırılmış kilit taşıyıcı sıkışması veya kırılması, açma mandallarında sıkışma | - Değiştirilir |
| Mühimmatın Atım Yatağına Girmemesi | -Hatalı mühimmat -Kirli atım yatağı | - Değiştirilir - Temizlenir |
| Kovan Çıkarma Problemi | -Tırnak kırılması, tırnak sıkışması -Aşırı kirli atım yatağı | - Değiştirilir - Temizlenir |
| Emniyet Pimi Yerinde Durmuyor | -Emniyet açma manivelasında kırılma -Emniyet gövdesinde sıkışma | - Değiştirilir - Ayarlanır |
| Gez ve Arpacık Seçilen Pozisyonda Durmuyor | -Nişangah çıt kilidi aşınması veya kırılması -Nişangah pozisyon vidasında gevşeme veya çıkma | - Değiştirilir - Vida sıkılır ya da yenisi takılır |

KULLANICI SEVİYESİ BAKIM ve TEMİZLİK

1- GENEL BİLGİLER

Bakım, tamburalı bombaatarın daima çalışır vaziyette bulundurmak için alınan bütün tedbirlerdir. Bu tedbirler aşağıdaki hususları ihtiva eder:

- Temizleme

- Parçaların muayenesi

- Parçaların onarımı

- Yağlama

2-TEMİZLEME VE YAĞLAMA MADDELERİ İLE DONATIMI

a. Temizleme Maddeleri:

- Namlu içi temizleme yağı, atıştan sonra kullanılır. Aynı zamanda paslanmaya karşı da geçici koruma sağlar.

- Sıcak sabunlu su veya sıcak su, namlu içi temizleme yağı olmadığı zaman kullanılır.

b. Yağlama Maddeleri:

- Genel koruyucu yağ -18 °C’nin üstündeki sıcaklıkta bombaatarı yağlamakta kullanılır.

- Özel koruyucu yağ -18 °C’nin altındaki sıcaklıkta kullanılır.

- SAE 10 Motor yağı veya hintyağı muharebe şartlarında yukarıda madde 2.b (1) ve (2)’deki yağlar bulunmadığı zaman kullanılır. En kısa zamanda bu yağlarla yağlanan bombaatar temizlenmeli, kendi yağı ile yağlanmalıdır.

c. Koruyucu Yağlar:

- Sandığa yerleştirme ve depolamada bombaatarın madeni kısımlarını korumak için pasa karşı koruyucu yağ kullanılır.

3-TAMBURALI BOMBAATAR TEMİZLEME

a. Atıştan sonra kapsül tozlarından, barut çamurundan, madeni kırıntılar ve kömürden teşekkül eden pislikler temizlenmelidir. Ateşleme kapsülünün pas yapmayan terkibi bombaatarın temizlenmesini kolaylaştırırsa da bu temizliğe verilmesi gereken önemi azaltmaz. Nitekim ateşleme kapsülü artıkları temizlenmezse, az da olsa rutubet yaparak paslanmaya sebep olur. Aşağıda tarif edilen temizleme metodu madeni kırıntılar dışındaki bütün kir ve pislikleri temizler. Madeni kırıntılar ile namlu içinin kirlenmesi nadiren olur ve yalnız bakım personeli tarafından temizlenir. Tamburalı bombaatar atıştan sonra açılarak tarif edildiği şekilde temizlenir.

- Namlu içi:

  - Portatif harbi sapına, pamuklu harbi başlığı bağlanır.

  - Pamuklu harbi, namlu içi temizleme yağı, sıcak sabunlu su veya sadece su ile ıslatılır.

  - Harbi başlığı namlu içine birkaç kere sokulup çıkarılır.

  - Portatif harbi sapına tel harbi başlığı takılır, namlu içine birkaç kere sokulup çıkarılır.

  - Sonra, namlu içi kuru beyaz bezle temizlenir. Bezin her çıkışında bez muayene edilir. Bez üzerinde kırıntı ve tortu bulunmadığı zaman namlu içi temizlenmiştir.

  - Namlu içi hafifçe yağlanarak namlu iç yüzüne ince bir yağ tabakası sürülür.

- Ateşleme İğnesi Tespit Kapağı (Kale Somunu):

Ateşleme iğnesi tespit yüzeyi bez ve namlu içi temizleme yağı kullanılarak temizlenir.

- Diğer Parçalar:

- Diğer parçaları ve dış kısımları temizlemek için kuru bez ve kıl fırça kullanılır. Bütün parçalar kuru bezle silinir. Madeni kısımlar özel koruyucu yağ ile hafifçe yağlanır.

- Soğuk Havalarda (0°C’nin altında): bombaatar rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilir ve fazla yağlanmaz. Haraketli parçalardaki rutubet ve fazla yağ, bu parçaların çalışmasını ağırlaştırır yahut tamamen durdurur. Bombaatar açılarak ve kuru bir bez ile iyice temizlenmelidir. Gerektiği takdirde fazla yağı temizlemek için kuru temizleme yapılmalıdır. Aşınma belirtileri gösteren kısımlar özel yağ kullanarak hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile silinir.

- Mümkünse tamburalı bombaatarın bakımını kapalı ve ılık bir mekânda silah oda sıcaklığında iken uygulayın.

- Tamburalı bombaatarın iç yüzeylerini, mekanizma gibi çalışan parçaları, yayları ve tetik grubu içini yağlayın. Ancak dış yüzeyini mümkün olduğunca kuru bırakın.

- Tamburalı bombaatarın oda sıcaklığından dışarıya soğuk havaya çıkarılırken mutlaka sarılmalı ve örtülmelidir. Aksi takdirde ani sıcaklık değişimi nedeniyle silah üzerinde nem tabakası oluşabilir ve paslanmaya sebebiyet verebilir.

- Soğuk ortamdan sıcak ortama girildiğinde (çadır vb.) silahı açarak kurulayın.

- Mümkün olduğu ölçüde silahı kuru olarak muhafaza edin.

- Aşırı soğuk havalarda parçaların donmasına karşı her 30 dakikada bir işlerlik testi yapın.

- Sıcak ve atış yapmış silahı asla kar ve buz üzerine bırakmayın.

- Silahı, odada depolarken oda sıcaklığının dışarıdaki sıcaklığa eşit olması ani sıcaklık değişikliklerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı koruyabilir.

- Eğer silahı, sıcak bir ortama sokarsanız tekrar soğuğa çıkarmadan önce nemini alın, silahı temizleyin ve kurulayın. Aksi takdirde, yoğuşmadan dolayı metal yüzeylerde buzlanma olabilir.

c. Sıcak Rutubetli Havalarda:

- Silaha normal bakımını yapın.

- Daha sık kontrol, bakım ve yağlama yapın.

- Silahın iç yüzeylerini paslanma ve korozyona karşı sürekli kontrol edin.

- Yiv ve setlere özel önem gösterin. Mümkünse namlu içini sürekli yağlı bırakın.

- Bakım yağını daha sık kullanın.

- Mümkün olduğu müddetçe silahı kapalı olarak muhafaza edin.

- Deniz suyu ve tuzlu su ile temastan sakının. Silah tuzlu suya maruz kalırsa süratle komple söküm yapın ve her parçayı içme suyu ile yıkayın. Tüm parçaları kurulayın ve normal bakım prosedürünü uygulayın.

d. Sıcak ve Kuru Havalarda:

Namlu içi ve haraketli parçalar üzerindeki tozlar her gün temizlenmelidir. Tozlu bölgelerde toz toplanmasını önlemek için bombaatar kuru olarak bulundurulmalıdır. Namlu ağzı ve mekanizma grubu kum ve toz fırtınalarına karşı örtülerek korunmalıdır.  Tozlu ve kumlu şartlar kaybolup, paslanma emareleri göstermeye başladığı zaman, tamburalı bombaatar tekrar yağlanmalıdır.

- Silah bakımını sık sık uygulayın.

- Silahın aşırı yağlanması silah üzerinde çamur oluşturacağı için yağlamaya dikkat edilmelidir.

- Silahın iç yüzeyi ve çalışan parçalar yağlanmalı ancak dış yüzeyi kuru bırakılmalıdır.

- Paslanma ve korozyona sıcak ve kuru havalarda pek rastlanmaz ancak silahı yine de kontrol edin.

- Mümkün olduğu müddetçe silahlar kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

- Namlu içi, toz ve kum tanelerine karşı sürekli olarak harbilenmeli ve kuru bırakılmalıdır.

- Silahı tozdan korumak için taşıma çantası veya taşıma sandığı içinde tutun.

- Namlu ve atım yatağını her gün temizleyin.

- Namluya toz girmesini engelleyin.

- Silahı iyice kurulayıp hafifçe yağlamak, ellerin terlemesi ile oluşan sıvının paslanmaya sebep olmasını engeller.

İLERİ SEVİYE (KADEME) BAKIM-ONARIM UYARILARI

- Tamburalı bombaatar montajındaki tüm vidalar 1.0 Nm tork ile sıkıştırılmaktadır.

- Bütün vidalar son montajda, Loctite (yüksek mukavemetli vida sabitleyici) kullanıldığı için, bakım ve onarım sırasında vidalardan herhangi biri sökülmesi gerekirse yaklaşık 300 °C sıcaklık veren ısıtıcı ile 4-5 dk süre ısıtma yöntemi ile sökülecektir.

Namlu Temizliği:

- Namlu ağzı hedefi göstermeyecek şekilde, silahı temizleme masasının veya başka bir düz yüzeyin üzerine koyun. Silahın ağzını masaya çarpmamaya dikkat edin.

- Namlu temizliğini her zaman atım yatağından silah ağzına doğru yapın, bunu yaparken silah ağzını daha aşağıda tutarak bakım yağının doldurma ve ateşleme mekanizmalarına gelmesini engelleyin.

- Namlu temizliğine başlamadan önce harbiyi iyice temizleyin.

- Harbi ile namluyu temizlerken mutlaka atım yatağından namlu ucuna doğru işlem yapın. Harbi namlu ucundan çıktıktan sonra bezin dışarıya çıktığından emin olun. Daha sonra harbiyi geriye doğru çekin ve işlemi tekrarlayın.

- Öncelikle harbiye kuru ve temiz bir bez takın ve birkaç kez kuru olarak namlunun kaba temizliğini yapın.

- Bakım yağı ile nemlendirilmiş herhangi bir bezi harbi ucuna takın ve namlu içini yağlayın.

- Bakım yağının namlu içindeki artıkları sökmesi için 15-20 dakika bekleyin.

- Çelik telli namlu fırçasını harbi ucuna takın ve yağ ile nemlendirin harbileme işlem sayısı, her 3 atıma karşılık 1 kez çelik namlu fırçası ile olacak şekilde hesaplanır ve bu sayı kadar uygulanır.

- Daha sonra pamuk fırça ile temizliğe devam edin Harbiye kuru ve temiz bir bez takın (temizlik setinde harbi bezi mevcuttur) ve temiz çıkana kadar işlemi tekrarlayın.

- Namlu atım yatağının temizliği için, harbi ucuna çelik telli hazne fırçasını takın ve atım yatağını fırçalayın.

- Temizlik setinde bulunan plastik telli fırçalar ile silahın çeşitli noktalarında görülen toz ve kirleri temizleyin.

UYARI! Harbi fırçası ve harbi bezi ile namlu içini temizlerken hiçbir zaman namlu ucundan atım yatağına doğru harbi çekmeyin!

UYARI! Silahı sökerken, temizlerken ve takarken asla zorlamayın!

DEPOLAMA

a. Depolama İçin Hazırlık: Silahınız depolanmak üzere kaldırılmadan önce iyice temizlenmeli ve hafifçe yağlanmalıdır. Açıkta kalan tüm yüzeylere iyi kalite silah yağından hafif bir tabaka uygulanmalıdır. Nemli (rutubetli) havalarda kullanılan temizlik bezlerinin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Metal kısımlar kurutulduktan sonra çıplak el ile tutulmamalıdır. Metal kısımlar, depolama normal müddetler için yapılıyorsa, koruyucu yağ ile, uzun müddetler için yapılıyorsa, gres yağı ile hafifçe yağlanır. Silah asla bez ve benzeri örtü ile sarılmamalı ve namlu içine tıkaç konulmamalıdır. Bunlar, rutubeti çektiğinden, silahın paslanmasına sebep olurlar.

b. Silahın Uzun Süre Depolamadan Sonra Temizlenmesi: Uzun süre depolamadan alınan silah, iyice temizlenip normal koruyucu yağ ile yağlanmalıdır. Eğer hemen ateş edilecekse depolamada kullanılan yağ (koruyucu veya gres) tamamen temizlendikten sonra namlunun içinin kuru olduğundan ve tıkanıklık olmadığından emin olduktan sonra ateş edilebilir.

SAKLAMADAN ÖNCE BOMBAATARIN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN. ATEŞLİ SİLAHLARI VE MÜHİMMATI HER ZAMAN BİRBİRİNDEN AYRI VE YETKİLİ OLMAYANLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYIN. KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA ATEŞLİ SİLAHLARINIZI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KİLİTLEYİN. ATEŞLİ SİLAHLARIN VE MÜHİMMATLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İÇİN DEVLETİNİZİN ATEŞLİ SİLAHLAR YÖNETMELİĞİNE BAŞVURUN.

UYARI! Parçaların ve/veya dahili emniyetlerin değiştirilmesi veya modifiye edilmesi tehlikelidir ve garantiyi geçersiz kılar. Bu ateşli silah, tasarlandığı gibi orijinal parçalarla düzgün çalışacak şekilde üretilmiştir. Satın aldığınız tüm parçaların bu ateşli silah için üretildiğinden ve doğru şekilde takıldığından ve hem yedek parçaların hem de orijinallerin değiştirildiğinden veya değiştirilmediğinden emin olmak sizin görevinizdir. Silahınız, düzgün ve güvenli çalışması için diğer parçalarla doğru şekilde ilişkilendirilmesi gereken birçok parçaya sahip karmaşık ve hassas bir alettir. Bir silahı yanlış veya değiştirilmiş parçalarla bir araya getirmek, silahın hasar görmesine, tehlikeye ve arıza nedeniyle sizin ve başkalarının yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. Silahınız üzerinde her zaman uzman bir silah ustasına iş yaptırın.

| KULLANICI GÜNLÜK VE HAFTALIK BAKIM FORMU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAKIMI YAPILACAK YERLER | GÜNLÜK BAKIM |  |  | HAFTALIK BAKIM |
|  |  | HİZMET ÖNCESİ | HİZMET ESNASI | HİZMET SONRASI |  |
| 1 | GENEL DURUM Silahın dış görünüşünde ve aksamlarında kırık, kopuk, çalışmayan ve eksik parçaların kontrol edilmesi. | X | X | X | X |
| 2 | NAMLU ve ATIM YATAĞI Namlu ve atım yatağı içerisinde silahın beklemesinden ve atış sonrası oluşa bilecek olan kirlenme ve benzeri maddelerin olup olmadığının kontrol edilmesi. | X | X | X | X |
| 3 | TAMBUR AÇMA MANDALI ve KURMA SİSTEMİ - Tambur açma mandalını ileriye doğru çekerek silahın açıla bildiğini ve aynı açma mandalını tam tersine geriye doğru bastırınca tırnağın çalıştığının kontrol edilmesi. - Tamburun saat yönünün tersine (sağdan sola) çevirerek tambur tur tespit vidasına dayanana kadar kurulduğunu ve manuel butona bas çek yaparak tamburun saat yönünde altı defa çalıştığının kontrol edilmesi. | X |  | X | X |
| 4 | ATEŞLEME TERTİBATI Tambur açma mandalını ileriye doğru çekerek silahımızı açtıktan sonra Silahımızı emniyet kapalı konuma getirip tetiği çekmek sureti ile ateş edemediğini görüp emniyeti açık konuma getirip tekrar tetiği çekerek ateş ede bildiğini ve bu esnada silahın iğnesinin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi. | X |  | X | X |
| 5 | NİŞANGAH TERTİBATI Nişangah tertibatı bağlantıları ve taksimatları olan kısma giren tırnakların düzgün şekilde çalıştığının kontrol edilmesi ve yağlanması. | X |  | X | X |
| 6 | BAĞLANTI TERTİBATI Silah üzerinde ve el kundağında bulunan bağlantı piketin raylarını sabitleyen vidalarda ve raylarda gevşeme olup olmadığının kontrol edilmesi. | X |  | X | X |
| 7 | DİPÇİK TERTİBATI - Silahımız üzerinde bulunan dipçik tertibatımızın kademeli olarak uzatılabilir veya kısaltıla bilirliğin kontrol edilmesi. - Dipçik tüpü ön kısmında bulunan yüzüğün geriye çekerek dipçiğimizin düz ve yukarıya doğru çalışan fonksiyonun kontrol edilmesi. - Dipçik tertibatını silah ile birbirine bağlayan kısmın tetik gövdesi üzerinde bulunan açma butonunun öne doğru iterek dipçik tertibatımızın silahtan sökülüp takıla bildiğinin kontrol edilmesi. | X |  | X | X |
| KULLANMA TALİMATI |  |  |  |  |  |
| - Bu form kullanıcı tarafından günlük ve haftalık bakımlarda kullanılır. - Form günlük ve haftalık bakımlarda kılavuz olarak kullanılır ve doldurulmaz. - Form teknik denetleme ve muayenelerde de kullanılır. - Bakım yapılacak hususlar form üzerinde X ile işaretlenmiştir. - Tespit edilen hususlar rapor edilir. |  |  |  |  |  |

YEDEK PARÇA KATALOĞU

Demonte Resim

Parça İsimleri